Лабораторная работа.

Измерение температуры различными способами.

Изучение зависимости средней кинетической энергии, давления и средней квадратичной скорости движения молекул от температуры.

Цель: 1) познакомиться с электронным датчиком температуры, входящим в состав электронной лаборатории «Архимед»

2) изучить зависимость физических величин от температуры.

Оборудование: КПК, TriLink, датчик температуры, сосуды с водой, термометр, программа «Мультилаб».

Рабочие формулы:

- Т = t+273К

- N=m*Na/M       m=360 кг,  N=6,02*1023 1/моль,  М=29*10-3 кг/моль

- n=N/V

- E   = (3*k*T) ⁄ 2

- P=n*k*T

- V=(3∗к∗Т)÷mо

Таблица измерений:

| вид | T min ( C0 ) | T max ( C0 ) | T cр. ( C0 ) | T (К) | N | n (1/м3 ) | V (м3) | Е (Дж) | Р (Па) | V (м/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздух |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| хол.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ход работы:

- Подключить датчик к TriLink

- Настройка КПК

Мультилаб/опыт/выбор порта/Bluetooth/соединение с TriLink/ пароль 1234/ выход/выбрать TriLink/ОК

- Соединение с TriLink

Панель Мультилаб/опыт/настройка (ждем список датчиков)/ОК

- Настройка параметров измерения

Частота замеров - каждую секунду

Количество замеров – 50

- Запустить эксперимент. Измерить датчиком температуру воздуха, холодной воды (сосуд № 1), горячей воды (сосуд № 2 )

- По окончанию эксперимента проанализировать график:

-выбрать курсорами участок графика, соответствующий температуре воздуха и проанализировать данные.

Панель Мультилаб/анализ/статистика – данные занести в соответствующие графы таблицы

-проделать аналогичные действия с температурой  холодной и горячей воды

- Произвести расчет по формулам и заполнить таблицу

Дополнительное задание:

РАБОТА С ТЕРМОМЕТРОМ:

По данной карточке заполнить таблицу и произвести расчет:

| пределы | Ц.д | T (C0) | T (К) | Е (Дж) | Р (Па) | V (м/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ВЫВОД:

- Какими приборами измеряется температура?

- Как зависит  энергия, давление и средняя квадратичная скорость движения молекул  от температуры?

- В чем преимущество работы с датчиком температуры?